# 轻型圆锥动力触探试验检测初步结果

一 、前  言

受揭阳市华投地产开发有限公司的委托，广东鸿艺工程质量检测有限公司于2026年01月12日对腾瑞.榕起潮鸣小区（一期）B区（工程部位：吊车支腿）进行轻型圆锥动力触探试验，本次检测数量为6个孔。

二 、 结  果

1、实测结果如下：

轻型动力触探试验结果统计表

| 序号 | 统计 孔号 | 触探深度（m） | 平均值N10（击） | 标准差σf | 变异系数δ | 统计修正系数γs | 标准值φk（击） | 推定承载力特征值fak（kPa） | 持力层岩土性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#～6# | 0.0~0.3 | 100 | / | / | / | / | ＞170 | 素填土 |

# 2、检测结论：

（1）本次对6个受检点进行轻型（N10）圆锥动力触探试验。

（2）根据《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019，轻型（N10）圆锥动力触探锤击数标准值与地基承载力特征值fak的对应关系，0～0.3（m）地基土的N10轻型圆锥动力触探分层锤击数标准值为100（击），其对应的推定承载力特征值＞170（kPa），满足设计要求（≥100kPa）。

（注：最终结果以正式检测报告为准。）

广东鸿艺工程质量检测有限公司

2026年01月13日